|  | Научно-проектный институт пространственного планирования "ЭНКО" |
| --- | --- |
| 199178, г. Санкт-Петербург, 10-ая линия ВО, д. 33, офис 39, www.enko.spb.ru тел. +7–812–328 5902, факс.+7–812 – 323 5033; e-mail: enko@ enko.spb.ru |  |

Инв. № 71/589

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ЗАПОРОЖСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИОЗЕРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций

| Генеральный директор, к.г.н. | С.В. Скатерщиков |
| --- | --- |
| Заместитель генерального директора, Главный архитектор проекта | О.В. Красовская |
| Главный архитектор НПИ «ЭНКО» | И.С. Майзель |
| Заместитель генерального директора, Главный инженер | А.Г. Петров |

Санкт-Петербург - Запорожское

2012 г.

Оглавление

1. Введение	3

2. Анализ современного состояния территории	5

3. Анализ факторов риска возникновения и возможных последствий воздействия ЧС природного и техногенного характера на территорию сельского поселения и жизнедеятельность населения	18

4. Предложения по повышению устойчивости функционирования поселения, защите его населения и территории в военное время и при возникновении ЧС техногенного и природного характера	24

5. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	38

6. Защита населения в военное время и при возникновении чрезвычайных ситуаций техногенного и природного  характера	40

Приложение	42

# 1. Введение

Том «Инженерно-технические мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций (ИТМ ЧС)» выполнен в составе проекта Генерального плана Запорожского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области.

Исходные данные и требования для проектирования раздела подготовлены администрацией Запорожского сельского поселения, администрацией Приозерского муниципального района Ленинградской области, а также ГУ МЧС России по Ленинградской области (от 30.06.2009 г. № 1031–2–4–3).

Основной целью проектных решений раздела является перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации Федеральный закон № 190-ФЗ ст. 23), предупреждение чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, защита населенных пунктов, обеспечение жизнедеятельности, сокращение числа жертв и материального ущерба, в случае возникновения ЧС.

При составлении раздела ИТМ ЧС были использованы нормативная литература, Законодательство Российской Федерации, административно-правовые акты и др. документы:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ (ред. от 29.11.2010 г.),

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (ред. от 01.04.2012 г.),

- Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (ред. от 25.06.2012 г.);

- Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с изм., внесенными Федеральным законом от 27.12.2000 N 150-ФЗ, определением Конституционного Суда Российской Федерации от 09.04.2002 N 82-О);

- Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ред. от 10.07.2012 г.);

- Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- "СП 11.13130.2009 Свод правил. Места дислокации подразделений пожарной охраны. Порядок и методика определения" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 181, ред. от 09.12.2010 г.);

- "СП 8.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности" (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 178) (ред. от 09.12.2010 г.);

- НПБ «Нормы проектирования объектов пожарной охраны» НПБ 101-95;

- "НПБ 111-98*. Нормы пожарной безопасности. Автозаправочные станции. Требования пожарной безопасности" (утв. Приказом ГУГПС МВД РФ от 23.03.1998 N 25) (ред. от 23.05.2002);

- Постановлением Правительства Российской Федерации № 417 от 30 июня 2007 года «Об утверждении правил пожарной безопасности в лесах» (ред. от 26.01.2012 г.);

- ГОСТ 12.1.004-91 «Пожарная безопасность. Общие требования»;

- ГОСТ 12.4.009-83 «Пожарная техника для защиты объектов»;

- ГОСТ 22.0.02-94 «Термины и определения основных понятий»;

- ГОСТ 22.0.03-97 «Природные чрезвычайные ситуации»;

- ГОСТ 22.0.04-97 «Биолого-социальные чрезвычайные ситуации»;

- ГОСТ 22.0.05-97 «Техногенные чрезвычайные ситуации»;

- ГОСТ 22.0.06-95 «Источники природных ЧС. Поражающие факторы. Номенклатура поражающих воздействий»;

- ГОСТ 22.0.07-95 «Источники техногенных ЧС. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров»;

- ГОСТ Р 22.0.09-95 «Чрезвычайные ситуации на акваториях»;

- СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»;

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СНиП 2.01.53-84 «Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства»;

- СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и подтопления»;

- СНиП 2.01.15-90 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения проектирования»;

- СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий»;

- СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы»;

- Приказ МЧС России от 23 июня 1995 г. N 446 «О введении в действие положений по вопросам государственной экспертизы в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций»;

- Приказ МЧС России от 28 февраля 2003 г. № 105 «Об утверждении Требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения» (Зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 20.03.2003 N 4291);

- Приказ МЧС России от 28 февраля 2003 г. № 105 «Об утверждении требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально-опасных объектах и объектах жизнеобеспечения» (Зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 20.03.2003 N 4291);

- Приказ МЧС России от 4 ноября 2004 г. № 506 «Об утверждении типового паспорта безопасности опасного объекта» (Зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 22.12.2004 N 6218).

Основные природно-техногенные опасности на территории Запорожского сельского поселения и мероприятия по предупреждению и защите территории и населения показаны на «Схеме границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» масштаба 1:25 000.

# 2. Анализ современного состояния территории

2.1. Краткое описание месторасположения сельского поселения на территории субъекта Российской Федерации

Территория Запорожского сельского поселения входит в состав Приозерского муниципального района Ленинградской области. Запорожское сельское поселение было образовано областным законом от 1 сентября 2004 года № 50-оз .

Поселение расположено в юго-восточной части Приозерского муниципального района. Восточная граница Запорожского сельского поселения проходит по Ладожскому озеру, южная – граничит с Всеволожским районом Ленинградской области, западная – с Сосновским сельским поселением (в т. ч. по линии воздушных линий электропередач), а северная – с Петровским и Громовским сельскими поселениями, частично граница проходит по участку впадения Вуоксы в Ладожское озеро.

В состав поселения входят 7 населенных пунктов: п. Денисово, д. Замостье, п. Запорожское, п. Луговое, п. Пески, п. Пятиречье, д. Удальцово.

Административный центр – п. Запорожское расположен в 100 км от административного центра муниципального района – города Приозерск, в 90 км от Санкт-Петербурга.

Площадь сельского поселения составляет 73819 га. Население составляет (на 01.01.2010 г.) 2270 человек.

2.2. Топографо-геодезическая изученность территории

Проект Генерального плана выполнен с использованием:

- Топографической основы масштаба 1:10 000, выполненной ФГУП «Аэрогеодезия» в 1994 г.

- Векторной топографической основы масштаба 1:2 000, выполненной СЗФ ФГУП «Госземкадастрсъемка» – ВИСХАГИ в 2005–2006 гг.

- Космического снимка ALOS (PRISM) в формате GeoTiff, предоставленного ООО «ДАТА+» в 2008 г.

- Космического снимка ALOS (PRISM КА «1RS 1С/Ш») в формате TIFF, предоставленного ООО «ДАТА+» в 2009 г.

Система высот – Балтийская, система координат МСК-47.

2.3. Природно-климатические условия

Климат

Проектируемая территория характеризуется умеренно-континентальным влажным климатом. Преобладающие ветры юго-западные; зимой – южные и западные; летом – западные, северо-восточные. Среднемесячная скорость ветра колеблется от 4,2 м/с в январе до 0 м/с в июле. Большое влияние на климат и погодные условия оказывает пересеченный рельеф, обуславливающий высокое количество среднегодовых осадков. В среднем за год выпадает до 600 мм осадков.

Зима продолжительная, умеренно мягкая, с пасмурной погодой. Самый холодный месяц – февраль. Снежный покров устанавливается в конце ноября, залегает устойчиво, наибольшей высоты достигает в третьей декаде февраля – второй декаде марта. В декабре – феврале нередки метели. Средняя температура января –10 оС. Зима – мягкая, но продолжительная. Осадки зимой выпадают часто.

Весна – поздняя, затяжная, из-за частых возвратов холодов протекает медленно. Снежный покров задерживается до 20 апреля. В это время почва начинает оттаивать и температура воздуха быстро повышается. Последние заморозки заканчиваются обычно в начале июня.

Лето – умеренно теплое и сравнительно короткое. Заканчивается обычно во второй декаде сентября. Самый теплый месяц – июль с преобладающей температурой воздуха 21,2 ºС (максимум до 32 ºС). Летом возможны похолодания. Количество осадков в летние месяцы – наибольшие в году. Летние ливни часто сопровождаются грозами.

Осень – наступает в середине сентября. Понижение температуры воздуха от 10 оС до 0оС происходит медленно. Преобладает пасмурная, ветреная и ненастная погода, часто бывают туманы.

Гидрологическая и гидрогеологическая характеристика

Гидрографическая сеть Запорожского сельского поселения достаточна густа.

Сельское поселение с востока омывается водами Ладожского озера. В северной части сельского поселения протекает река Бурная, на которой имеются пороги. По территории всего сельского поселения протекает река Вьюн, впадающая в реку Бурная.

Река Бурная образовалась в результате прорыва перемычки, отделяющей озеро Суходольское от небольшой речки, впадающей в Ладожское озеро. Ширина реки вплоть до Ладожского озера составляет 200 – 300 м, длина водотока – 10 км. В 1,5 км ниже истока реки Бурная находится порожистый участок под названием «Падунец», в 3-х километрах от устья – другой порог «Бурный». Берега реки Бурная сложены легко размываемыми породами, что способствует развитию боковой эрозии. Размыву подвергается, в основном, правый берег в 1 км от истока реки Бурная. Из наиболее крупных притоков в реку Бурная справа впадает река Вьюн (площадь водосбора 544 кв. км). Водный режим реки характеризуется наложением влияния Ладожского озера. Подпор от озера распространяется до истока реки Бурная, поэтому ход уровня подчинен ходу уровня Ладожского озера: годовой максимум наблюдается в основном в зимние месяцы в течение 1 – 10 суток, однако в многоводные годы он может наблюдаться в июле – сентябре. В отдельные годы при высоких уровнях Ладожского озера годовой максимум наблюдается в весенний период (конец апреля – начало мая), максимальные уровни держатся в течение 1 – 12 суток. В маловодные годы, когда уровень Ладожского озера стоит низко, влияние подпора от него уменьшается, поэтому минимальные уровни реки Бурная могут наблюдаться во все сезоны года. Годовая амплитуда уровней на этом участке составляет 0,2 – 0,9 м, многолетняя 2,2 – 3,0 м.

Озеро Ладожское – крупнейшее пресноводное озеро в Европе. Площадь озера по разным оценкам составляет от 17,7 до 18,4 тыс. кв. км; объём водной массы – 838 куб. км; длина с юга на север – 219 км, наибольшая ширина – 138 км. Глубина в южной части озера – от 20 до 70 м. Площадь водосборного бассейна – 258 600 кв. км.

Озеро Суходольское (площадь зеркала 44,3 кв. км) шириной 2 – 3 км. Глубины озера около 15 – 20 м. Берега пологие или средней крутизны; грунты песчаные, супесчаные и суглинистые.

В гидрогеологическом отношении Запорожское сельское поселение расположено в пределах гидрогеологической структуры: Ленинградского бассейна пластовых напорных вод, занимающего южную часть Приозерского муниципального района.

Основной источник подземной воды – Гдовский (Вендский) водоносный горизонт.

Подземные воды содержатся в четвертичных отложениях и верхней трещиноватой зоне коренных пород. Водоносный комплекс четвертичных отложений имеет повсеместное распространение.

Гидрогеологические условия определяются геологическим строением территории, геоморфологическими особенностями поверхности и характеризуется наличием грунтовых вод, приуроченных к озерно-ледниковым отложениям.

Водосодержащими грунтами являются пески, средние, мелкие, пылеватые, илы, прослойки пылеватых песков в глинах. Грунтовые воды обладают свободной поверхностью зеркала.

Питание грунтовых вод происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков, а поэтому уровни воды в зависимости от количества выпадаемых осадков подвержены сезонным колебаниям, амплитуда которых может достигать 1–1,5 м. Максимальные уровни грунтовых вод наблюдается весной, в период снеготаяния, и осенью.

На территории п. Запорожское подземные воды зафиксированы на глубине до 7 м от поверхности земли. Приурочены они к озерно-морским и флювиогляциальным отложениям.

Инженерно-строительные условия

Инженерно-строительная оценка территории складывается из особенностей природных условий (геолого-геоморфологическое строение, гидрогеологические параметры водоносных горизонтов и комплексов, наличие и степень развития физико-геологических процессов и явлений), а также техногенных изменений геологической среды. На основании выше перечисленных оценочных параметров произведено районирование территории Запорожского сельского поселения по инженерно-строительным условиям.

Территории благоприятные для градостроительного освоения (45 % территории поселения):

Представлены дренированными равнинами, сложенными устойчивыми грунтами, уклоны поверхности не более 5 %, уровень залегания грунтовых вод не менее 2 м от поверхности. Отмечается локальное развитие опасных физико-геологических процессов.

Территории ограниченно благоприятные для градостроительного освоения (48 %):

- плоские переувлажненные равнины; характерно близкое залегание грунтовых вод, процессы заболачивания. Грунты оснований представлены валунными и щебнистыми супесями и песками, безвалунными и галечными песками и супесями, безвалунными глинами и суглинками, маломощным торфом (до 0,5 м);

- холмистый рельеф, уклоны поверхности до 15 %, понижения заболочены, нередко идут процессы торфообразования. На склонах – активное развитие эрозионных процессов. Грунты оснований представлены преимущественно галечными и валунными песками;

Территории неблагоприятные для градостроительного освоения (7 %):

- болота с мощностью торфа более 0,5 м;

- заболоченные участки вследствие нарушения стока, отсыпке отвалов, затоплении небольших гранитных карьеров и т. д.

Территории, не подлежащие градостроительному освоению:

В соответствии с законом «О недрах» – это территории залегания и добычи полезных ископаемых.

Минерально-сырьевые ресурсы

На территории сельского поселения имеются месторождения песчано-гравийного материала: «Гравийное», «карьер 78», «Пятиречье», «Лосевский уч.»; торфа: «Овальное» (74 га), «Близкое» (66 га), «Южное» (92 га), «Дорожное» (14 га), «Придорожное» (30 га), «Виси-Суо» (43 га), «Топкое» (110 га), «Горелое» (северо-западная часть) (42 га), «Денисовское» (12 га), а также месторождения минеральных красок (р. Лосевка), глин и суглинков.

Лесные ресурсы

Территория относится к среднетаежному району европейской части Российской Федерации таежной лесорастительной зоны. Таежные леса, расположенные на территории Запорожского сельского поселения, отнесены по целевому назначению к защитным.

Основными территориальными единицами управления в области использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов являются лесничества. Эту миссию на территории Запорожского сельского поселения осуществляет Приозерское лесничество со своими филиалами – участковыми лесничествами; на территории сельского поселения – это Денисовское, Сосновское, Ларионовское, Мичуринское северное, Ладожское южное и Приозерское южное участковые лесничества.

После принятия Лесного кодекса разработаны Лесной план Ленинградской области и Лесохозяйственный регламент Приозерского лесничества. В этих документах определены цели и задачи, а также мероприятия по осуществлению планируемого освоения лесов. Реализация Лесохозяйственного регламента обеспечивается лесничими, порядок деятельности которых устанавливается органами государственной власти, органами местного самоуправления в пределах их полномочий.

Основными направлениями использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов Запорожского сельского поселения являются:

- увеличение покрытой лесной растительностью площади (при повышении доли хвойных пород);

- удовлетворение потребности в древесине для местных нужд;

- увеличение объема платежей в бюджетную систему Российской Федерации (главным образом за счет усиления рекреационных функций лесов).

Все лесные участки в границах Запорожского сельского поселения отданы в аренду для целей лесозаготовки, рекреации и сельского хозяйства.

Растительный и животный мир

Приозерский муниципальный район занимает часть Карельского перешейка, который расположен в области хвойных лесов южно-таежной подзоны на контакте с границей средней тайги. Основную площадь территории Запорожского сельского поселения занимают леса. На легких почвообразующих породах господствуют осветленные сосновые леса. Ельники преобладают главным образом на суглинистых отложениях и отчасти на моренных супесчаных наносах. Распространены также вторичные травянистые леса – сосново-березовые, осиновые, серо-ольшатники и ивняки, приуроченные к более влажным местообитаниям.

На территории сельского поселения встречаются болота, преимущественно верховые. Болота – моховые, местами поросшие редколесьем. По долинам рек и вокруг озер обычно развиты травянистые (осоковые) болота.

Луга на территории Запорожского сельского поселения в основном представлены лугами – залежами, возникшими на месте сеяных в прошлом лугов. Луговые угодья в основном приурочены к озерным котловинам, берегам рек и заливов, а также частично – к осушенным торфяникам. В основном это малопродуктивные луга – полевичные, душистоколосковые и заболоченные – щучковые.

Животный мир сельского поселения может считаться типичным для лесной зоны. В фаунистическом отношении территория сельского поселения относится к западной части Ленинградской области, для которой характерны, помимо широко распространенных таежных форм, набор видов европейских широколиственных лесов.

По данным комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Ленинградской области к охотничьим ресурсам на территории Приозерского муниципального района и Запорожского сельского поселения в частности относятся: белка, волк, горностай, заяц-беляк, заяц-русак, кабан, косуля, куница, лисица, олень благородный, олень пятнистый, рысь, хорь, рябчик, тетерев, глухарь, белая куропатка, серая куропатка. Однако интенсивное освоение территории сельского поселения приводит к сужению ареалов распространения животных.

К краснокнижным животным на территории Запорожского сельского поселения и близлежащим территориям относятся: млекопитающие: ладожская кольчатая нерпа; птицы: красношейная поганка, луток, орлан-белохвост, клуша, малая крачка, бородатая неясыть; круглоротые и рыбы: атлантический осетр, лосось озерный, жерех, обыкновенный подкаменщик, а также некоторые виды моллюсков, ракообразных и насекомых.

На территории Запорожского сельского поселения расположены 2 охотхозяйства: «Федеральное государственное учреждение «Сосновское государственное опытное охотничье хозяйство» и ООО «Ирбис». Один воспроизводственный участок охотхозяйства «Федеральное государственное учреждение «Сосновское государственное опытное охотничье хозяйство» расположен в центральной части сельского поселения, два других (расположены частично в границах сельского поселения), в северной и западной части сельского поселения. Воспроизводственный участок охотхозяйства ООО «Ирбис» расположен за границами сельского поселения.

По данным охотхозяйства ООО «Ирбис» в северной части Запорожского сельского поселения к северу от реки Бурная имеются места скопления значительного поголовья лося и его постоянные (из года в год) сезонные миграции.

По данным охотхозяйства «Федеральное государственное учреждение «Сосновское государственное опытное охотничье хозяйство» в южной части Запорожского сельского поселения зафиксирована местная миграция лося в соседнее хозяйство – Денисовское лесничество по границе с Морозовским лесхозом (военное охотхозяйство), а также перелёт водоплавующей дичи (утка – разные виды, гусь, казара) – берег Ладожского озера.

В соответствии с Федеральным законом от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире» любая деятельность, влекущая за собой изменение среды обитания объектов животного мира и ухудшение условий их размножения, нагула, отдыха и путей миграции, должна осуществляться с соблюдением требований, обеспечивающих охрану животного мира.

При освоении новых территорий вне границ населенных пунктов необходимо проводить дополнительные исследования растительного и животного мира.

По сведениям ФГУ «Севзапрыбвод» все водоемы Приозерского муниципального района относятся к рыбохозяйственным. Однако категория водоемов (рыбохозяйственная значимость) разная и зависит от состава ихтиофауны. Данные исследования проводятся при разработке отдельных более детальных проектов исследуемой территории.

По данным Невско-Ладожского бассейнового водного управления особо ценные водоемы рыбохозяйственного значения на территории Приозерского муниципального района не выделяются. Рыбохозяйственные заповедные зоны не установлены. Рыбохозяйственные зоны водотоков и водоемов Приозерского муниципального района в соответствии с Постановлением правительства Российской Федерации от 6 октября 2008 г. № 743 «Об утверждении правил установления рыбоохранных зон» по размерам совпадают с границами водоохранных зон данных водотоков и водоемов.

На сегодняшний день согласно перечню рыбопромысловых участков в административных границах Ленинградской области (приказ Комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области от 24 апреля 2009 г. № 61), а также данным отдела по аграрной политике и природопользованию администрации Приозерского муниципального района вблизи территории Запорожского сельского поселения сформированы 2 рыбопромысловых участка для организации товарного рыбоводства (озеро Суходольское, участок в устье р. Сосновка – 6,3 га, озеро Суходольское, участок в районе д. Удальцово – 99,7 га) и 1 рыбопромысловый участок для любительского и спортивного рыболовства (река Бурная, от устья р. Сосновка до устья р. Вьюн, исключая водопад Падунец, 400 м вверх и вниз по течению – 72 га). Так же на акватории Ладожского озера вблизи Запорожского сельского поселения выделены 2 участка для промышленного рыболовства.

Осуществление хозяйственной деятельности должно сопровождаться мероприятиями по сохранению водных биоресурсов и среды обитания, а также соблюдением нормативных документов в области рыболовства, в том числе: Федеральный закон от 20 декабря 2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», Постановление Правительства России от 28 июля 2008 г. № 569 «О правилах согласования размещения хозяйственных и иных объектов, а также внедрения новых технологических процессов, влияющих на состояние водных биологических ресурсов и среду их обитания».

Состояние окружающей среды

Атмосферный воздух является одним из основных факторов среды обитания человека. Задачи по защите атмосферного воздуха являются одними из приоритетных проблем.

Санитарное состояние атмосферного воздуха определяется следующими факторами:

- природно-климатические показатели;

- выбросы от производственных объектов;

- выбросы от инженерных объектов;

- выбросы от автотранспорта.

Запорожское сельское поселение расположено в климатической зоне II B, с большой повторяемостью комфортных погод. Территория отличается высокой циркуляцией атмосферы, что способствует быстрому рассеиванию вредных примесей в атмосфере. В целом, по метеорологическим параметрам территория сельского поселения относится к зоне умеренного потенциала загрязнения атмосферы (по классификации Главной геофизической обсерватории имени А.И. Воейкова).

Состояние окружающей среды Запорожского сельского поселения удовлетворительное. На территории сельского поселения отсутствуют крупные промышленные объекты, которые могли бы вносить существенный вклад в загрязнение атмосферного воздуха. Основным источником загрязнения атмосферы является котельная и другие индивидуальные источники отопления (сезонные), предприятие животноводства, автомобильный транспорт.

Основной проблемой сельского поселения является расположение жилой застройки п. Запорожское в санитарно-защитной зоне ЗАО «ПЗ «Гражданский».

Проблемой анализа и контроля состояния атмосферного воздуха является отсутствие мониторинга окружающей среды, предусматривающего посты наблюдения и обработку полученной информации.

По данным филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области» основным фактором, обуславливающим несоответствие качества подземных вод санитарно-химическим показателям, является природный состав воды. В п. Запорожское отмечаются превышения содержания железа, а также марганца и сероводорода.

Основным загрязнителем открытых водоемов являются стоки от населенных пунктов. На сегодняшний день существует проблема несовершенного технологического процесса очистки канализационных сточных вод.

Канализационные стоки от жилых домов и животноводческой фермы отводятся по канализационным сетям на очистные сооружения, которые подлежат капитальному ремонту. Фекальные стоки после механической очистки в отстойниках сбрасываются в р. Вьюн в 2 км выше впадения ее в р. Бурная.

Сбрасываемые с недостаточно очищенными сточными водами азот и фосфор вызывают развитие эвтрофикационных процессов в водоёмах, что приводит к их вторичному загрязнению, снижению содержания растворенного кислорода, вымиранию ценных видов рыб. Решение этого вопроса невозможно без значительных капиталовложений в реконструкцию существующих сооружений. Более того, проблема усугубляется с каждым годом из-за обветшания существующих сооружений, что приводит к увеличению количества сточных вод, сбрасываемых в водоемы без очистки.

По данным филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области» в Приозерском муниципальном районе в настоящее время в пробах воды «после очистки» гигиенические нормативы превышены по показателям ХПК, БПК5, содержания общего фосфора и растворимых фосфатов, железа, содержания азота аммиака, АПАВ (на уровне предельно допустимых концентраций). Данные результаты проб воды подтверждают недостаточную эффективность очистки сточных вод.

Локальное влияние на водные экосистемы оказывают стоки животноводческой фермы (п. Запорожское). Навозосодержащие стоки фермы с дождевыми и талыми водами поступают на рельеф, затем в близрасположенные водные объекты. Также к локальным источникам загрязнения относятся садковые хозяйства по выращиванию рыбы (форелевое хозяйство в д. Удальцово). Выдвигая повышенные требования к качеству воды, хозяйство является источником поступления в поверхностные воды и донные отложения продуктов жизнедеятельности выращиваемой рыбы, остатков кормов (биогенных веществ).

Значительный объем загрязняющих веществ поступает в реку с неочищенными талыми и дождевыми водами. Ливневая канализация отсутствует.

В полной мере оценить нагрузку на водные объекты достаточно сложно, так как мониторинг окружающей среды в полном объеме на рассматриваемой территории не проводится.

Основным загрязнителем почв являются объекты сельскохозяйственного назначения (животноводческие фермы, места хранения навозной жижи), свалки бытовых отходов, сбросы неочищенных сточных вод на рельеф, места стоянки и хранения объектов транспорта, а также автомобильные дороги. От полотна автомобильных дорог загрязнение почв распространяется на расстояние до 200–300 м, причём максимальное оно на расстоянии 3–10 м.

Имеется одно крупное сельхозпредприятие ЗАО «ПЗ «Гражданский», имеющее около 2,6 тыс. голов крупного рогатого скота, – основной источник образования отходов агропромышленного комплекса.

Механизированную уборку транспортных магистралей осуществляет ДРСУ Приозерского муниципального района.

Сбор отходов осуществляется в мусоросборники (контейнеры) и вывозится спецавтотранспортом. Контейнерная система сбора отходов полностью охватывает благоустроенный жилищный фонд, неблагоустроенный муниципальный фонд (на 30 %), частный сектор (на 10 %), предприятия и организации (на 70 %).

Все контейнерные площадки, за исключением одной – в д. Удальцово, соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям (имеют водонепроницаемые покрытия и ограждения).

Система сбора и вывоза крупногабаритных отходов (КГО) от населения, проживающего в благоустроенном фонде – бесконтейнерная. Вывоз КГО: 20 раз в месяц.

Система сбора и вывоза крупногабаритных отходов (КГО) от населения, проживающего в неблагоустроенном муниципальном фонде и частном секторе отсутствует.

Жидкие отходы от неблагоустроенного жилого фонда не собираются и не вывозятся.

Сбор и вывоз твердых бытовых отходов (ТБО) осуществляет ЗАО «А.С.Т.Р.А». Договор заключён на вывоз 1068 куб. м ТБО в течение 6 месяцев.

Однако следует отметить, что в связи с большим количеством временного населения в летний период года, на территории Запорожского сельского поселения возможно образование несанкционированных свалок, которые являются источником загрязнения почвенного покрова и подземных вод.

С 2010 г. отходы производства и потребления отвозятся на полигон п. Тракторное (Плодовское сельское поселение) Приозерского муниципального района. Ранее вывоз и размещение отходов осуществлялось на свалку п. Сосново (Сосновское сельское поселение).

В 2008 году Центром благоустройства и обращения с отходами (Северо-Западное отделение) была разработана «Генеральная схема очистки территории МО «Запорожское сельское поселение»», в которой представлен комплекс природоохранных, научно-технических, производственных, социально-экономических и других мероприятий, обеспечивающих эффективное решение проблем в системе санитарной очистки населённых мест.

На территории Запорожского сельского поселения имеется 1 яма Беккари для утилизации биологических отходов, расположенная на территории сельскохозяйственного предприятия ЗАО «ПЗ «Гражданский». Состояние ямы удовлетворительное.

Данная яма Беккари не предусмотрена для захоронения домашних животных от населения, так как она находится на территории фермы, работающей в режиме закрытого типа.

Мониторинговые исследования по показателям шум, электромагнитное излучение на территории Приозерского муниципального района не проводятся.

Источниками электромагнитного излучения на территории сельского поселения являются объекты системы энергоснабжения, объекты электротранспорта, объекты с излучением радиочастотного диапазона.

Интенсивность воздействия источника электромагнитного излучения зависит от мощности, диапазона рабочих частот и конструктивных особенностей антенной системы. Воздействие источника оценивается на трех уровнях: на уровне подвеса антенны (где формируется биологически опасная зона), на высоте верхнего этажа – зона ограниченной застройки, у земли – санитарно-защитная зона.

Для большей части источников радиочастотного излучения организация зоны ограниченной застройки и санитарно-защитной зоны не предусматривается, так как их безопасность для населения должна быть обеспечена техническими средствами.

Радиационная обстановка Запорожского сельского поселения на протяжении ряда лет остается стабильной и не превышает нормативные значения.

2.4. Социально-экономическое развития

Население

Основными характеристиками демографического потенциала территории являются: динамика численности населения, его половозрастная структура, степень его экономической активности, а также структура занятости населения.

По данным, предоставленным администрацией Запорожского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области, численность постоянного населения Запорожского сельского поселения на 01.01.2011 г. составила 2,6 тыс. чел. По сравнению с переписью 1989 г. (1918 чел.) численность населения увеличилась.

В летние месяцы, за счёт сезонного населения численность населения Запорожского сельского поселения увеличивается. По данным Всероссийской переписи населения, в 2010 году численности населения Запорожского сельского поселения в летний период (пиковая нагрузка) достигала 14 500 человек.

Основными факторами, определяющими численность населения, является естественное движение (естественный прирост или убыль) населения, складывающееся из показателей рождаемости и смертности, а также механическое движение населения (миграция).

В последние годы естественный прирост населения отрицательный. Рост численности населения обусловлен миграционным притоком.

Гендерная структура населения Запорожского сельского поселения характеризуется преобладанием женщин, что характерно для большинства территорий Российской Федерации.

Возрастная структура населения Запорожского сельского поселения в целом незначительно отличается от общероссийской: численность населения старше трудоспособного возраста превышает численность населения младше трудоспособного возраста.

В настоящее время в трудоспособном возрасте находится 64 % от всего населения Запорожского сельского поселения. Показатель демографической нагрузки составляет порядка 560 чел. на 1000 трудоспособных. Уровень регистрируемой безработицы в последние годы сокращается и в 2011 году составил 0,15 % от численности экономически активного населения.

Развитие экономической базы

Главным положительным фактором, способствующим росту и развитию Запорожского сельского поселения, является близость к городу Санкт-Петербург, влияние которого сказывается во многих отношениях (рынок сбыта производимой продукции, сезонное увеличение численности населения и другие), кроме этого к положительным факторам относятся благоприятные климатические условия для развития рекреации, особенно в зимний период и значительный природный потенциал (водные и лесные ресурсы).

Отрицательными факторами являются: сокращение численности трудоспособного населения и населения, занятого в экономике Запорожского сельского поселения, периферийное положение по отношению к основным транспортным коммуникациям Приозерского муниципального района. В системе транспортного обслуживания населения участвует только автомобильный транспорт.

Экономическая специализация Запорожского сельского поселения носит аграрный характер. В границах рассматриваемой территории расположены сельскохозяйственные предприятия и ряд объектов рекреации, развито сельскохозяйственное производство.

В настоящее время в экономике Запорожского сельского поселения сельское хозяйство занимает ведущее место. Здесь находится ЗАО «ПЗ «Гражданский», специализирующийся на выращивании племенного крупного рогатого скота и производстве молока, работники сельского хозяйства составляют почти 65 % от числа занятых во всех сферах экономики Запорожского сельского поселение.

Формируясь в качестве центра Запорожского сельского поселения, п. Запорожское приобрел важные управленческие и обслуживающие функции: здесь находятся административные, общественные и финансовые учреждения.

Показатели современного распределения лиц, занятых в экономике Запорожского сельского поселения (по данным паспорта Запорожского сельского поселения за 2010 год на 01.01.2011 г.) представлены в таблице 1 «Занятость населения».

Таблица 1

Занятость населения

| № п/п | Показатель | Всего |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | человек | % |
| 1. | Трудовые ресурсы | 890 | 100 |
|  | в том числе трудоспособное население в трудоспособном возрасте | 840 | 94,4 |
| 2. | Заняты в экономике ВСЕГО: в том числе по видам экономической деятельности: | 770 | 100 |
|  | – сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | 520 | 65 |
|  | – оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | 80 | 10 |
|  | – финансовая деятельность | 80 | 10 |
|  | – государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | 10 | 2 |
|  | – образование | 60 | 8 |
|  | – здравоохранение и предоставление социальных услуг | 10 | 2 |
|  | – предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг (ЖКХ) | 20 | 3 |
| 3. | Численность экономически активного населения в том числе: | 772 | 100 |
|  | – численность зарегистрированных безработных | 2 | 0,3 |

Важную роль в экономике Запорожского сельского поселения играет развитие малого и среднего бизнеса, который представлен рядом действующих предприятий. Наиболее распространенными видами деятельности малого бизнеса являются торговля, общественное питание и сфера услуг.

Агропромышленный комплекс

В границах рассматриваемой территории расположено крупное сельскохозяйственное предприятие – ЗАО «ПЗ «Гражданский». Основное производственное направление – выращивание племенного крупного рогатого скота черно-пестрой породы и производство молока. ЗАО «ПЗ «Гражданский» производит 17,8 % молока от всего валового производства молока Приозерского муниципального района, 21 % – мяса, предприятие является одним из ведущих в отрасли животноводства в Ленинградской области и Российской Федерации.

На рассматриваемой территории зарегистрированы 36 крестьянских хозяйств, действующее – 1, занимается производством молока и мяса.

В деревне Удальцово ведётся товарное рыбоводство.

2.5. Транспортная инфраструктура

Транспортное обслуживание сельского поселения осуществляется преимущественно автомобильным транспортом. Железнодорожные линии на территории сельского поселения отсутствуют, ближайшие железнодорожная станция – ст. Сосново (20–25 км от административного центра поселения).

Автодорожная сеть сельского поселения имеет выраженную лучеобразную центростремительную (направленную к п. Запорожское) конфигурацию.

Каркас транспортной сети сформирован дорогами регионального или межмуниципального значения. Поселение имеет 3 автодорожных выхода в Сосновское сельское поселение и Всеволожский муниципальный район. Корреспонденции между населенными пунктами внутри поселения осуществляются также и по дорогам местного значения.

Эксплуатационная длина автомобильных дорог общего пользования составляет 82,9 км, в т. ч. с твердым покрытием – 91 %.

На пересечениях автомобильных дорог с реками на территории поселения имеется 2 мостовых перехода (таблица 2).

Таблица 2

Титульный список мостовых сооружений Запорожского сельского поселения

| № п/п | Наименование сооружения, препятствия, ближайший населенный пункт | Длина, погонные м | Материал, год постройки/год последнего ремонта | Категория дороги | Оценка сооружения | Последний год проведения диагностики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Санкт – Петербург – Запорожское – Приозерск |  |  |  |  |  |  |
| 1 | мост, р. Вьюн км 68+381 п. Запорожское | 32,5 | сталь, железобетон, 1999 г. | III | хорошее | диагностика не проводилась |
| Ушково – Гравийное |  |  |  |  |  |  |
| 2 | мост, р. Вьюн км 82+603 п. Пятиречье 1,4 км | 24,3 | железобетон, 1979 г. (1995 г.) | III | удовлетворительное | диагностика не проводилась |

Внутри населенных пунктов также имеется два мостовых перехода через р. Лосевка (п. Луговое) и р. Вьюн (п. Денисово). Мосты находятся в неудовлетворительном состоянии.

Пути сообщения в населенных пунктах поселения представлены поселковыми дорогами, улицами в жилой застройке и проездами, в основном имеющими грунтовое покрытие. Также действует сеть подъездов к территориям, предназначенным для ведения садового и дачного хозяйства. Большинство их них нуждается в улучшении покрытий. Общая протяженность улично-дорожной сети – 81,7 км, в т. ч. поселковых дорог 34,3 км.

Пассажирские перевозки на территории поселения осуществляет предприятия ООО «Питеравто».

По территории проходят 3 автобусных маршрута, протяженность автомобильных дорог с автобусным сообщением – 23,8 км. Из 7 населенных пунктов поселения 4 – охвачены автобусным сообщением – п. Денисово, д. Замостье, п. Запорожское, п. Пятиречье.

Поездки населения к объектам социального, культурно-бытового обслуживания осуществляются главный образом в п. Сосново (Сосновское сельское поселение), полные затраты времени на передвижение в данном направлении не превышают 40 мин. Что касается связей с городом Приозерск, то они менее активны, так как затраты времени на данное сообщение значительно выше (более 90 мин).

Полные затраты времени на сообщение населенных пунктов поселения с п. Запорожское не превышают 60 мин., что говорит о нормальной транспортной доступности административного центра поселения. Исключение составляют д. Замостье и п. Пески, однако там проживает менее 1 % постоянного населения.

Общее количество зарегистрированных автомототранспортных средств в поселении – 956 ед. Уровень обеспеченности легковыми автомобилями высок – порядка 360 ед./тыс. жит. При этом в весенне-летний и осенний периоды общее количество автомобилей значительно возрастает за счет приезжего населения.

Хранение легковых автомобилей, принадлежащих жителям поселения, происходит в основном на придомовых участках.

Пункты государственного технического осмотр транспортных средств на территории сельского поселения отсутствуют, ближайшие располагаются в городе Приозерск и п. Сосново (Сосновское сельское поселение).

2.6. Инженерная инфраструктура

Водоснабжение

На территории поселения эксплуатируется 3 водозабора (артезианские скважины): 2 – в п. Запорожское, 1 – в п. Пятиречье.

Водопотребление составляет – 120,44 тыс. куб. м/год (350–400 куб. м/сут.).

Протяженность водопроводных сетей составляет 5 км.

Обеспеченность жилого фонда водоснабжением – 89 %.

Среднесуточное водопотребление составляет 180 л на 1 человека.

Водоснабжение ЗАО «ПЗ «Гражданский» осуществляется от 2-х артезианских скважин. Годовой объем потребления воды – 76848 куб. м (~200 куб. м/сут).

Качество воды не соответствует нормативным требованиям по содержанию железа, марганца, сероводорода.

На территории садоводческих некоммерческих товариществ население пользуется колодцами.

Электроснабжение

Электроснабжение потребителей Запорожского сельского поселения осуществляется от системы ОАО «Ленэнерго». Центром питания является ПС 110/10 кВ № 304 «Запорожская» (2·2,5 МВ·А).

По рассматриваемой территории проходят ВЛ напряжением 110 кВ:

- две ВЛ ПС 110 кВ № 43 «Гарболово» – ПС 110 кВ № 304 «Запорожская».

- от первой ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ № 43 «Гарболово» – ПС 110 кВ № 304 «Запорожская» отпайка до ПС 110 кВ № 547 «Сосновская»,

- от второй ВЛ 110 кВ ПС 110 кВ № 43 «Гарболово» – ПС 110 кВ № 304 «Запорожская» отпайка до ПС 110 кВ № 547 «Сосновская».

Распределение электроэнергии по потребителям сельского поселения: п. Денисово, д. Замостье п. Запорожское. п. Луговое, п. Пески, п. Пятиречье, д. Удальцово и садоводствам осуществляется на напряжении 10 кВ через сеть подстанций 10/0,4 кВ.

В границах поселения планировочными ограничениями являются: шумовая зона электрической подстанции 110/10 кВ «Запорожское» и охранные зоны воздушных линий электропередачи напряжением 110 кВ и 10 кВ, проходящих по рассматриваемой территории.

Существующая электроподстанция 110/10 кВ «Запорожская» – открытого типа имеет трансформаторы мощностью 2·2,5 МВ·А, нормативное расстояние от них до жилой застройки составляет 80 м.

В соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160) охранные зоны вдоль воздушных линий электропередачи составляют: 110 кВ -20 м, 10 кВ – 10 м по обе стороны линии от крайних проводов при не отклонённом их положении.

Теплоснабжение

В Запорожском сельском поселении теплоснабжение организовано от котельных в п. Запорожское и территории государственного лесоохотничьего хозяйства.

Теплоснабжение п. Запорожское обеспечивается от котельной мощностью 4,34 Гкал/час, в отопительный сезон задействовано 5 котлов.

Суммарная выработка тепла – 6,67 тыс. Гкал/год, реализация тепла всеми потребителями – 6,0 тыс. Гкал/год. Топливом для котлов служит уголь, годовой расход угля – 2097,5 т.

Газоснабжение

В настоящее время территория Запорожского сельского поселения не обеспечена природным газом.

Газификация населенных пунктов осуществляется на базе использования сжиженного газа от резервуарных и шкафных газобаллонных установок (таблица 3).

Таблица 3

Количество газифицированных квартир

| Населенные пункты | Количество газифицированных квартир |  |
| --- | --- | --- |
|  | резервуары | баллоны |
| п. Денисово | - | 21 |
| д. Замостье | - | 20 |
| п. Запорожское | 422 | 233 |
| п. Луговое | - | 5 |
| п. Пески |  | 3 |
| п. Пятиречье | - | 41 |
| д. Удальцово | - | 2 |

Связь

Обеспечение средствами связи Запорожского сельского поселения осуществляется Ленинградским областным филиалом ОАО «Северо-Западный Телеком».

В поселении имеются АТС (АТСК 50/200) с выходом на междугородные линии связи общей монтированной емкостью 200 номеров.

Проводное радиовещание осуществляется от радиоузла мощностью 100 Вт, количество радиоточек – 29.

Большая часть территории муниципального образования покрыта средствами сотовой связи разных операторов.

На всей территории района имеется возможность приема центральных и местных программ теле и радиовещания.

# 3. Анализ факторов риска возникновения и возможных последствий воздействия ЧС природного и техногенного характера на территорию сельского поселения и жизнедеятельность населения

Сегодня на территории Запорожского сельского поселения Приозерского муниципального района Ленинградской области имеют место опасности и угрозы различного характера, которые обуславливают необходимость принятия мер по защите от них населения и территории.

Планирование и реализация этих мер по защите населения и территорий требуют, прежде всего, выявления этих опасностей и угроз, их характера, степени риска для конкретных территорий, что позволит сконцентрировать усилия на наиболее опасных направлениях.

3.1. Опасные процессы и явления природного характера

По ГОСТ Р 22.0.03–95. «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения» Природная чрезвычайная ситуация – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Опасные геологические явления и процессы

Данные по опасным геологическим явлениям и процессам получены на основании исследований ландшафтной структуры Приозерского муниципального района. На территории Запорожского сельского поселения имеют место следующие опасные геологические явления и процессы:

Развитие процессов подтопления

Большая часть территории муниципального образования характеризуется близким залеганием грунтовых вод и как следствие, развитием процессов подтопления в период половодья и дождевых паводков. Большие территории, подверженные данному типу опасных процессов, расположены в восточной части сельского поселения.

Развитие процессов подтопления и заболачивания

Ввиду большого количества осадков (порядка 600 мм), выпадающих в течение года на территории поселения и преобладания низинных участков в рельефе, юго-восточная и восточная территории подвержены процессам подтопления и заболачивания.

Развитие эрозионных процессов

В Запорожском сельском поселении территории с уклонами поверхности более 20 % с развитием эрозионных процессов распространены  на окраине п. Пески, а также на восточной окраине п. Денисово.

Болота

Болота с мощностью торфа более 0,5 метров распространены преимущественно в южной части Запорожского сельского поселения.

Опасные гидрологические явления и процессы

Отдельные территории Запорожского сельского поселения, расположенные на побережье озера Суходольское попадают в зону затопления паводковыми водами 1-% обеспеченности. Населенные пункты не затапливаются.

Опасные метеорологические явления и процессы

На территории поселения распространены неблагоприятные метеорологические явления, характерные для территории всего Приозерского муниципального района: сильный порывистый ветер до 25 м/с летом, но особенно в осенне-зимний период, ливневые кратковременные дожди летом и затяжные дожди в холодный период, гололед в зимнее время, туманы, грозы.

Продвижение активного атмосферного фронта на территории Приозерского муниципального района может сопровождаться ливнями, грозами, градом, шквалистым усилением ветра 20–25 м/с, что может вызвать возникновение чрезвычайных ситуаций до межмуниципального уровня, связанных с нарушением функционирования объектов жизнеобеспечения, затруднениями в работе всех видов транспорта (авто и ж/д), ограничениями при проведении аварийно-восстановительных работ, нарушениями в системе жилищно-коммунального хозяйства, повреждением (обрывом) линий электропередач, обрушением слабо-укрепленных конструкций, нарушениями в работе дорожно-коммунальных служб, увеличением пострадавших при дорожно-транспортных происшествиях на трассах регионального и местного значения, подтоплением пониженных участков местности, неисправностей и замусоривания ливневых стоков.

Зимой, кроме того, на территории Запорожского сельского поселения могут возникать снежные заносы. В результате грозовых явлений возможно возникновение лесных пожаров, а также возгораний построек в жилом секторе.

Существует вероятность увеличения количества аварий на маломерных судах и гибели людей (в основном отдыхающих из других районов области и Санкт-Петербурга) на водных объектах Запорожского сельского поселения в связи с жаркой погодой.

Природные пожары: лесные и торфяные

На территории Запорожского сельского поселения в зону действия лесных пожаров попадает п. Денисово с населением порядка 67 человек.

В основном причиной лесных пожаров является неосторожное обращение с огнем населения в местах работы, отдыха, сбора ягод и грибов. Количество пожаров, возникающих по причине человеческого фактора, возрастает год от года. Доля пожаров от молний составляет не более 2 % от общего количества. В весенний период основными причинами возникновения пожаров являются травяные палы, а также очистка лесосек огневым способом – сжиганием порубочных остатков.

При лесном пожаре возможны:

- быстрое распространение огня на большие площади в горизонтальном направлении и вверх по склону при сильном ветре, плотное задымление больших пространств и интенсивное тепловое излучение;

- переход низового пожара в верховой в хвойных насаждениях (кроме лиственничных) с низко опущенными кронами, разновозрастных, при обильном подросте, особенно при сильном ветре и в горах;

- возникновение «пятнистых» пожаров в результате переноса горящих искр, ветвей, головней при сильном ветре, образовании конвективной колонки во время верховых и крупных пожаров;

- падение деревьев при низовых, устойчивых и почвенных пожарах;

- поражение электрическим током в местах прохождения линий электропередач.

3.2. Опасные процессы и явления техногенного характера

К техногенным источникам возникновения чрезвычайных ситуаций в соответствии с ГОСТ 22.0.05–97 на территории Приозерского района относятся потенциально опасные объекты экономики, на которых возможны

- промышленные аварии и катастрофы: аварии на ГТС (гидротехнические сооружения);

- аварии на пожароопасных и взрывоопасных объектах экономики;

- опасные происшествия на транспорте: авто-, железнодорожный транспорт,

- аварии на объектах инженерной инфраструктуры.

Аварии на ГТС (гидротехнические сооружения)

По сведениям, предоставленным Администрацией Приозерского муниципального района, на территории сельского поселения в п. Запорожское размещено1 ГТС, которое находится в неудовлетворительном состоянии. ГТС представляет собой ГЭС и мельницу на р. Вьюн.

Аварии на пожароопасных и взрывоопасных объектах

На территории Запорожского сельского поселения к пожароопасным объектам относится котельная, расположенная в п. Запорожское. Котельная работает на угле. В случае возникновения чрезвычайной ситуации зона поражения не выйдет за пределы котельной. Авария на котельной приведет к нарушению поступления тепла потребителю, что неблаготворно скажется на жизнеобеспечении населения особенно в зимний период.

Проектом предлагается строительство АЗС на три колонки в п. Запорожское. В среднем норма бензина, реализуемая за день, составляет порядка 10 м куб. Конкретные объемы хранящихся нефтепродуктов на проектной АЗС будут заложены в проекте технико-экономического обоснования данного объекта. Размер санитарно-защитной зоны от АЗС составляет 50 метров.

Возможные причины возникновения аварий на АЗС:

- из-за нарушения работниками АЗС правил пожарной безопасности, электробезопасности;

- по причине несоблюдения клиентами правил пребывания на АЗС;

- при нарушении правил ведения ремонтных работ технологического оборудования, электроустановок, электрических мест, другого оборудования и устройств;

- от автомобилей, имеющих неисправные системы или ставшие причиной аварий или пожара;

- от проливов горючего при заправке автомобилей;

- в результате пролива горючего при его приеме из АЦ в емкости АЗС;

- в результате аварий технологического оборудования, электроустановок, электрических линий, электрического оборудования;

- из-за пожаров или аварий на близлежащих к АЗС территориях;

- при воздействии на сооружения и технологическое оборудование АЗС неблагоприятных природных факторов (подтопления, сильный мороз, ураганы, снежные заносы).

Возникновение аварийных ситуаций и их развитие с переходом в пожар происходит:

- при взрыве паровоздушной смеси паров горючего и воздуха, и образования обширного фронта разрушений и пожара. В результате происходит разрушение сооружений АЗС и поражение людей;

- в результате пролива горючего при его приеме из АЦ в емкости АЗС;

- из-за обрывов раздаточных пистолетов. При нарушении технологии заправки автомобилей;

- после воспламенения систем автомобилей, находящихся на территории АЗС;

- в случае пожара при аварии вблизи АЗС и распространении фронта пламени или ядовитых веществ по направлению к АЗС;

- в результате нарушения технологического режима или неисправности КИП с неконтролируемым выходом нефтепродукта из резервуара.

Аварии на АЗС приводят к проливу горючего и возможному пожару. Пожары на АЗС в основном возникают в резервуарах, автоцистернах и ТРК. Большую опасность представляют пожары автомобилей, находящихся на АЗС. Развитие пожара зависит от места возникновения, размеров очага горения, устойчивости конструкции резервуара, наличия средств автоматической противопожарной защиты и удаленности сооружений друг от друга, а также своевременности начала мероприятий по тушению очага пожара и времени прибытия подразделений ГПС.

Возможные варианты развития аварий на АЗС и автоцистернах подразделяются на следующие уровни:

- возникновение пожара в пределах одного резервуара или автоцистерны без влияния на смежные;

- распространение пожара с одного резервуара (автоцистерны) на резервуарную группу;

- развитие пожара с возможным разрушением смежных резервуаров, зданий и сооружений АЗС, а также поражение опасными факторами пожара работников АЗС и людей на близлежащей территории.

Каждая аварийная ситуация при сочетании определенных условий может иметь различные стадии развития.

Пожары от удара молнии или вторичного проявления атмосферного электричества возникают в случае малоэффективной молниезащиты резервуаров. Пожары возникают при замере уровня горючего и отборе проб, как правило, начинаются с взрыва в газовом пространстве резервуара.

Пожары от загазованности могут возникнуть от различных источников зажигания при повышенной загазованности территории у резервуаров, автоцистерн и ТРК. Источниками зажигания могут быть автомобили на АЗС, неисправные электроустановки, несоблюдение правил при курении и другие источники открытого огня.

Аварии на транспорте

Потенциальная опасность возникновения ЧС на транспорте связана с перевозимыми по авто- и железным дорогам опасными грузами – АХОВ (наиболее часто перевозят аммиак и хлор), взрыво- и пожароопасные вещества (ГСМ – горюче-смазочные материалы и СУГ – сжиженный углеводородный газ).

Аварии на автомобильном транспорте происходят по различным причинам, зависящим как от человеческого фактора (нарушение правил дорожного движения), так и от технического состояния дорожных путей (неровности покрытий с дефектами, отсутствие горизонтальной разметки и ограждений на опасных участках, недостаточное освещение дорог и остановок общественного транспорта, качество покрытий – низкое сцепление, особенно зимой, и другие факторы).

При заблаговременном прогнозировании масштабов заражения на случай производственных аварий в качестве исходных данных принимается самый неблагоприятный вариант (таблица 4):

1. Емкости, содержащие АХОВ, разрушаются полностью (уровень заполнения 95 %);

– автомобильная емкость с хлором		1 т;

– автомобильная емкость с аммиаком		8 куб. м;

2. Толщина свободного разлития 		 0,05 м;

3. Метеорологические условия – инверсия, скорость приземного ветра – 1 м/с;

4. Направление ветра от очага ЧС в сторону территории объекта;

5. Температура окружающего воздуха 		+20 оС;

6. Время от начала аварии				1 час.

Таблица 4

| № п/п | Параметры | хлор | аммиак |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 т | 8 куб. м |
|  | Степень заполнения цистерны, % | 95 | 95 |
|  | Молярная масса АХОВ, кг/кМоль | 70,91 | 17,03 |
|  | Плотность АХОВ (паров), кг/куб. м | 0,0073 | 0,0017 |
|  | Пороговая токсодоза, мг∙мин. | 0,6 | 15 |
|  | Коэффициент хранения АХОВ | 0,18 | 0,01 |
|  | Коэффициент химико-физических свойств АХОВ | 0,052 | 0,025 |
|  | Коэффициент температуры воздуха для Qэ1 и Qэ2 | 1 | 1 |
|  | Количество выброшенного (разлившегося) при аварии вещества, т | 0,95 | 5,18 |
|  | Эквивалентное количество вещества по первичному облаку, т | 0,171 | 0,002 |
|  | Эквивалентное количество вещества по вторичному облаку, т | 0,522 | 0,150 |
|  | Время испарения АХОВ с площади разлива, ч: мин | 1:29 | 1:21 |
|  | Глубина зоны заражения, км |  |  |
|  | Первичным облаком | 1,581 | 0,079 |
|  | Вторичным облаком | 3,229 | 1,491 |
|  | Полная | 4,023 | 1,530 |
|  | Предельно возможная глубина переноса воздушных масс, км | 5 | 5 |
|  | Глубина зоны заражения АХОВ за 1 час, км | 4,023 | 1,53 |
|  | Предельно возможная глубина зоны заражения АХОВ, км | 4,651 | 1,732 |
|  | Площадь зоны заражения облаком АХОВ, кв. км |  |  |
|  | Возможная | 25,409 | 3,66 |
|  | Фактическая | 1,34 | 0,19 |

Участок заражения будет зависеть от направления приземного ветра, скорости, глубины распространения зараженного воздуха, от количества выброшенного АХОВ.

При расчете зон действия основных поражающих факторов при авариях с ГСМ и СУГ на транспортных коммуникациях (разгерметизация цистерн) принимаются следующие условия:

тип ГСМ (бензин), СУГ (3 класс);

емкость автомобильной цистерны с			 – СУГ – 14,5 куб. м;

– ГСМ – 20 куб. м;

уровень заполнения при перевозке			 – ГСМ 95 %;

– СУГ 85 %;

толщина слоя разлития					 – 0,05 м;

территория							 – слабо загроможденная;

температура воздуха и почвы				 – плюс 20 °С;

скорость приземного ветра				 – 1 м/с;

возможный дрейф облака ТВС				 – 15–100 м;

класс пожара						 – В1, С.

Таблица 3

Характеристики зон поражения при авариях с ГСМ и СУГ

| Параметры | а/д цистерна |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ГСМ | СУГ |  |
| Объем резервуара, куб. м | 20 | 14.5 |  |
| Масса топлива в разлитии, т | 14,63 | 8,63 |  |
| Эквивалентный радиус разлития, м | 11 | 8,9 |  |
| Площадь разлития, м2 | 380 | 246,5 |  |
| Масса топлива участвующая в образовании ГВС | 0,02 | 0,7 |  |
| Масса топлива в ГВС, т | 0,293 | 6,039 |  |
| Зоны воздействия ударной волны на промышленные объекты и людей |  |  |  |
| Зона полных разрушений, м | 10,6 | 29,3 |  |
| Зона сильных разрушений, м | 26,4 | 73,3 |  |
| Зона средних разрушений, м | 59,5 | 164,9 |  |
| Зона слабых разрушений, м | 152,1 | 421,4 |  |
| Зона расстекления (50 %), м | 251,2 | 696,2 |  |
| Порог поражения 99 % людей, м | 18,5 | 51,3 |  |
| Порог поражения людей (контузия), м | 29,1 | 80,6 |  |
| #### Параметры огневого шара |  |  |  |
| Радиус огневого шара, м | 17,2 | 45,9 |  |
| Время существования огневого шара, с | 3,3 | 7,2 |  |
| Скорость распространения пламени, м/с | 35 | 58 |  |
| Величина воздействия теплового потока на здания и сооружения на кромке огневого шара, кВт/м2 | 130 | 220 |  |
| Индекс теплового излучения на кромке огневого шара | 2146 | 9507 |  |
| Доля людей, поражаемых на кромке огневого шара, % | 0 | 0 |  |
| #### Параметры горения разлития |  |  |  |
| Ориентировочное время выгорания, мин: сек | 16:44 | 30:21 |  |
| Величина воздействия теплового потока на здания, сооружения и людей на кромке разлития, кВт/кв. м | 104 | 176 |  |
| Индекс теплового излучения на кромке горящего разлития | 29345 | 59179 |  |
| Доля людей, поражаемых на кромке горения разлития, % | 79 | 100 |  |

При взрывных явлениях при авариях с СУГ и ГСМ на автомобильной дороге объекты народного хозяйства, технологическое оборудование, жилые дома могут попасть в соответствующие зоны разрушений.

Аварии на объектах инженерной инфраструктуры

Водоснабжение и водоотведение. Наиболее часты аварии на разводящих сетях, насосных станциях, напорных башнях.

При авариях на коллекторах канализационных сетей фекальные воды могут попасть в водопровод и водоемы области, что приведет к инфекционным и другим заболеваниям.

Электроснабжение. При обрывах проводов почти всегда происходят короткие замыкания, а они в свою очередь приводят к пожарам. При отсутствии электроэнергии, прекращается подача воды и тепла, нарушается работа предприятий и организаций.

Теплоснабжение. При авариях на теплотрассах, в котельных и разводящих сетях часть населения, предприятия и организации могут остаться без тепла. Кроме того, подача тепла может прекратиться из-за прекращения подачи на котельные газа и электроэнергии.

# 4. Предложения по повышению устойчивости функционирования поселения, защите его населения и территории в военное время и при возникновении ЧС техногенного и природного характера

4.1. Решения Генерального плана по совершенствованию планировочной структуры для обеспечения устойчивого функционирования в условиях ЧС

Планировочная концепция проекта Генерального плана Запорожского сельского поселения направлена на обеспечение территориального развития и оптимальную градостроительную организацию всех городских функций, создание благоприятной для жизни среды обитания.

Главными факторами, определяющими проектную планировочную структуру городского поселения являются:

- взаимное расположение селитебных и производственных зон;

- внешние транспортные связи;

- ландшафтная структура территории;

- планировочные ограничения (коридоры инженерных и транспортных коммуникаций, санитарно-защитные зоны, месторождения полезных ископаемых и др.).

Развитие жилищного строительства. В проекте Генерального плана на расчетный срок проекта разработаны предложения по площадкам нового индивидуального жилищного строительства в существующих и проектных границах населенных пунктов: п. Денисово, д. Замостье, п. Запорожское, п. Луговое, п. Пески, п. Пятиречье, д. Удальцово. Наибольшие объемы строительства запланированы в п. Запорожское – 30 га и п. Пески – 26 га.

Развитие производственных территорий. Предусматривается комплексное благоустройство существующих коммунально-складских зон в п. Запорожское. Проектом Генерального плана предусматривается организация новых производственных площадок в южной части п. Запорожское, а также выделение площадок под размещение проектного пожарного депо и объекты транспортной инфраструктуры.

На первую очередь и расчетный срок проекта Генерального плана получают развитие зоны общественно-делового назначения. В центральной части п. Запорожское продолжается формирование общественного центра, предусмотрено строительство ряда обслуживающих объектов: школы, фельдшерско-акушерского пункта, библиотеки. Предусмотрены площадки для размещения торгово-развлекательного центра, физкультурно-оздоровительного комплекса. Площадки для размещения объектов обслуживания предусматриваются и в других населенных пунктах поселения – спортивный зал и магазин в д. Удальцово, магазин в п. Луговое.

Развитие рекреационной деятельности. Предусматривается размещение объектов туристско-рекреационной инфраструктуры – учреждение отдыха, кемпинг, центр развития агротуризма в пределах рекреационных зон в п. Луговое, около п. Пятиречье на берегу Ладожского озера планируется размещение яхт-клуба, а в самом поселке планируется разместить конноспортивную базу, размещение центра дельтапланерного спорта на возвышенности около д. Замостье, размещение базы рыбака в д. Удальцово, размещение гольф клуба в месте впадения р. Бурная в Ладожское озеро.

В проекте Генерального плана определены следующие приоритетные планировочные мероприятия:

- комплексное благоустройство существующих жилых кварталов – ремонт и реконструкция зданий, инженерной инфраструктуры, транспортных магистралей и проездов;

- формирование более развитого общественного центра поселка Запорожское;

- благоустройство коммунально-складских территорий с целью снижения вредного воздействия на окружающую среду, наиболее эффективного использования территории и фондов;

- благоустройство существующих зон скверов и бульваров, строительство новых объектов озеленения общего пользования;

- развитие и модернизация транспортного комплекса и инженерных систем.

Исходя из конкретных природных, социально-экономических и планировочных особенностей поселения, других вариантов территориального планирования проектом поселения не предполагается.

Функциональное зонирование территории

Разработанное в проекте Генерального плана сельского поселения функциональное зонирование базируется на выводах комплексного градостроительного анализа, учитывает планировочную специфику города, сложившиеся особенности использования городских земель. При установлении территориальных зон учтены положения Градостроительного и Земельного кодексов Российской Федерации, требования специальных нормативов и правил, касающиеся зон с нормируемым режимом градостроительной деятельности.

При разработке зонирования проводился принцип экологического приоритета принимаемых решений, подразумевающий размещение нового жилищного строительства и объектов социальной инфраструктуры на экологически безопасных территориях, вне санитарно-защитных зон и других планировочных ограничений.

Проектное функциональное зонирование территории муниципального образования Запорожское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области предусматривает:

- преемственность функционального назначения зон по отношению к сложившемуся использованию территории, если это не противоречит нормативным требованиям экологической безопасности, эффективному и рациональному использованию территорий населенных пунктов;

- развитие жилых, общественно-деловых, рекреационных, производственных зон;

- выявление территорий для перспективного градостроительного развития населенных пунктов.

- Для государственных и муниципальных нужд проектом Генерального плана предусматривается выделение территорий для:

- жилищного строительства;

- производственных объектов;

- развития улично-дорожной сети и размещения объектов транспортной инфраструктуры;

- зеленых насаждений общего пользования;

- объектов инженерной инфраструктуры;

- нужд ГО и ЧС.

Проектом Генерального плана на территории Запорожского сельского поселения выделены следующие функциональные зоны:

- жилые зоны – различных строительных типов в соответствии с этажностью и плотностью застройки: зона застройки среднеэтажными жилыми домами; зона застройки малоэтажными жилыми домами; зона застройки индивидуальными жилыми домами с участками;

- общественно-деловые зоны – зона делового, общественного и коммерческого назначения; зона учреждений; зона учреждений образования; зона спортивных комплексов и сооружений;

- рекреационные зоны – зона парков, скверов, бульваров; зона объектов рекреации и туризма; зона лесов;

- производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур – зона производственных объектов; зона коммунально-складских объектов; зона объектов транспортной инфраструктуры; зона объектов инженерной инфраструктуры;

- зоны сельскохозяйственного использования – зона ведения садоводческого хозяйства; зона объектов сельскохозяйственного использования; зона сельскохозяйственного использования; зона огородов;

- зоны специального назначения – зона кладбищ; зона озеленения специального назначения;

Границы функциональных зон установлены с учетом границ зон с особыми условиями использования территорий и отображены на «Схеме планируемых границ функциональных зон с отображением параметров планируемого развития таких зон. Схеме с отображением зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения (инженерная инфраструктура, транспортная инфраструктура, объекты обслуживания). Схеме планируемых границ территорий, документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке» М 1:25 000 и 1: 5 000. Также на данной схеме показана очередность разработки градостроительной документации на территории сельского поселения.

Принятые в проекте Генерального плана планировочные решения по градостроительному развитию вызывают необходимость изменения границ населенных пунктов Запорожского сельского поселения.

4.2. Развитие транспортной инфраструктуры

В связи с тем, что все пассажиро- и грузоперевозки на территории сельского поселения осуществляются автомобильным транспортом, главной задачей проекта Генерального плана является усиление автодорожных связей с городами Санкт-Петербург и Приозерск, с соседними муниципальными образованиями, обеспечение бесперебойного и круглогодичного сообщения населенных пунктов поселения между собой и с рекреационными зонами. На расчетный срок проекта Генерального плана (помимо автомобильного) предусматривается интенсивное использование водного и воздушного транспорта, развитие которого связано, прежде всего, с рекреационной деятельностью в сельском поселении.

Особое внимание уделено преобразованию сложившейся лучевой схемы автомобильных дорог с целью её дополнения дорожными выходами к местам рекреации, расположенным на побережье Ладожского озера.

Проектные предложения выработаны на основе оценки современного состояния транспортной инфраструктуры и учитывают предложения проекта Схемы территориального планирования Приозерского муниципального района Ленинградской области (ООО НПИ «ЭНКО», 2011). К таким предложениям относятся следующие:

- создание меридионального направления вдоль берега Ладожского озера, дублирующего автомобильную дорогу федерального значения А-121 «Сортавала» (Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»). В этой связи предусматривается приведение в нормативное состояние по параметрам III категории автомобильной дороги Санкт-Петербург – Запорожское – Приозерск (26,0 км) и сооружение нового мостового перехода через р. Бурная. Предлагаемая автомобильная дорога будет способствовать активному освоению территории сельского поселения, реализации рекреационного потенциала, стабилизации социально-экономической ситуации в целом. Для исключения прохождения трассы по застроенным территориям п. Запорожское предусматривается строительство западного обхода поселка (5,2 км) со строительством мостового перехода через р. Вьюн. Организация пересечения с а/д Ушково – Гравийное предполагается в одном уровне, в связи с тем, что суммарная интенсивность движения на трассах не будет превышать 8000 ед./сут. При соответствующем технико-экономическом обосновании их строительство возможно за пределами расчетного срока;

- устройство усовершенствованного покрытия проезжих частей на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения: Пески – Сосново – Подгорье (12,8 км), подъезд к д. Замостье (2,6 км); Ушково – Гравийное (7,1 км) (участок восточнее п. Пятиречье);

- приведение в нормативное состояние с устройством усовершенствованного покрытия автомобильных дорог местного значения: подъезд к д. Удальцово (2,0 км), Пятиречье – Дамба (9,3 км);

- сооружение автомобильных дорог местного значения, обслуживающих сложившиеся и предлагаемые рекреационные зоны в районе озер Ладожское (подъезды от а/д Ушково – Гравийное) и Суходольское (рокадные направления). Общая протяженность составит 22,9 км;

- продолжение а/д Пятиречье – Дамба до а/д Санкт-Петербург – Запорожское – Приозерск (0,8 км) со строительством моста через р. Вьюн;

- развитие воздушного транспорта – сооружение посадочных площадок в районе п. Запорожское и формируемой рекреационной зоне на правом берегу оз. Суходольское. Размещение посадочных площадок необходимо производить с учетом СНиП 32–03–96 «Аэродромы», согласно которому посадочные площадки вертолетов должны располагаться не ближе 2 км от жилой застройки в направлении взлета (посадки) и иметь разрыв между боковой границей посадочной площадки и границей территории жилой застройки не менее 0,3 км. На последующих стадиях проектирования необходимо разработать специальный проект для определения санитарного разрыва вдоль стандартных маршрутов полета в зоне взлета и посадки воздушных судов (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200–03 (новая редакция);

- строительство 9 причалов и пристаней на побережье Ладожского озера и оз. Суходольское, сооружение заправочной станции для маломерного флота и гидроавиации в яхт-клубе на берегу Ладожского озера;

- создание сети транспортно-пешеходных направлений, проектируемых на базе существующих и новых автомобильных, лесных и проселочных дорог. Туристические пешеходно-транспортные направления предназначены в основном для движения пешеходов, велосипедов, мототранспортных средств. Предусматривается развитая сеть таких направлений в прибрежной зоне Ладожского озера, а также в центральной части поселения. Устройство наружного искусственного освещения на всех улицах населенных пунктов;

- организация автобусных маршрутов по направлению Санкт-Петербург – Запорожское – Приозерск. В результате полные затраты времени на сообщение населенных пунктов поселения с городом Приозерск сократятся до 60 мин.;

- организация школьных маршрутов на территории поселения для доставки учащихся в школу п. Запорожское из населенных пунктов: п. Денисово, д. Замостье, п. Луговое, п. Пески, п. Пятиречье.

В дополнении к перечисленным мероприятиям проектом Генерального плана предлагается:

- благоустройство участков внешних дорог, проходящих по территории населенных пунктов (строительство тротуаров, водоотводящих лотков, озеленение), а в пределах п. Запорожское – с организацией регулируемого пешеходного перехода на пересечении ул. Ленинградской и ул. Механизаторов (протяженность участков 22,3 км);

- благоустройство существующих улиц и проездов внутри населенных пунктов с устройством твердого покрытия, а также сооружение поселковых дорог, улиц и проездов на вновь застраиваемых территориях (34,7 км). В первую очередь требуется устройство твердого покрытия на улично-дорожной сети в п. Денисово, д. Замостье, п. Луговое, п. Пески;

- приведение в нормативное состояние мостовых переходов через р. Лосевка (п. Луговое) и р. Вьюн (п. Денисово);

- сооружение 2 мостовых переходов в п. Денисово (через р. Вьюн) для обеспечения круглогодичных транспортных связей внутри поселка;

- приведение в нормативное состояние подъездов к территориям, предназначенным для ведения садового и дачного хозяйства (12,0 км);

- создание 2 яхт-клубов – в д. Удальцово и восточнее п. Пятиречье;

- строительство 3 крупных баз-стоянок маломерного флота – в д. Удальцово, на побережье Ладожского озера;

- строительство АЗС на 3 колонки и СТО на 5 постов в п. Запорожское;

- возведение остановочных павильонов на существующих и проектируемых линиях автобуса.

На расчетный срок протяженность автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения составит 66,3 км, местного – 46,2 км (в том числе 6,2 км на балансе Ленинградской области). Общая протяженность улично-дорожной сети – 112,5 км.

Уровень автомобилизации на расчетный срок возрастет с 360 до 450 легковых автомобилей на 1000 жителей. Парк легковых транспортных средств составит 1890 легковых автомобилей, постоянное хранение парка предусматривается в основном на придомовых участках. Для временного хранения транспортных средств требуется организация автостоянок. Крупные стоянки (вместимостью более 30 машино-мест) предусматриваются в п. Запорожское и рекреационных зонах – в д. Удальцово (у нового яхт-клуба), на побережье Ладожского озера у причалов и пристаней.

Сооружение пунктов государственного технического осмотр транспортных средств на территории Запорожского сельского поселения не планируется.

Мероприятия по учету интересов Ленинградской области при осуществлении территориального планирования Запорожского сельского поселения:

Мероприятия на расчетный срок:

- Приведение в нормативное состояние по параметрам III категории автомобильной дороги Санкт-Петербург – Запорожское – Приозерск (26,0 км) и сооружение нового мостового перехода через р. Бурная.

- Строительство западного обхода п. Запорожское (5,2 км) со строительством мостового перехода через р. Вьюн.

- Устройство усовершенствованного покрытия проезжих частей на автомобильных дорогах: Пески – Сосново – Подгорье (12,8 км), подъезд к д. Замостье (2,6 км); Ушково – Гравийное (7,1 км) (участок восточнее п. Пятиречье).

Мероприятия на первую очередь:

- Приведение в нормативное состояние по параметрам III категории автомобильной дороги Санкт-Петербург – Запорожское – Приозерск (26,0 км) и сооружение нового мостового перехода через р. Бурная.

- Устройство усовершенствованного покрытия проезжих частей на автомобильных дорогах: Пески – Сосново – Подгорье (12,8 км), подъезд к д. Замостье (2,6 км); Ушково – Гравийное (7,1 км) (участок восточнее п. Пятиречье).

Мероприятия по учету интересов Приозерского муниципального района при осуществлении территориального планирования Запорожского сельского поселения:

Мероприятия на расчетный срок:

- Приведение в нормативное состояние с устройством усовершенствованного покрытия автомобильных дорог местного значения: подъезд к д. Удальцово (2,0 км), Пятиречье – Дамба (9,3 км).

- Сооружение автомобильных дорог местного значения, обслуживающих сложившиеся и предлагаемые рекреационные зоны в районе озер Ладожское (подъезды от а/д Ушково – Гравийное) и Суходольское (рокадные направления). Общая протяженность составит 22,9 км.

- Продолжение а/д Пятиречье – Дамба до а/д Санкт-Петербург – Запорожское – Приозерск (0,8 км) со строительством моста через р. Вьюн.

- Сооружение посадочных площадок в районе п. Запорожское и формируемой рекреационной зоне на правом берегу оз. Суходольское.

- Организация автобусных маршрутов по направлению Санкт-Петербург – Запорожское – Приозерск.

- Организация школьных маршрутов на территории поселения для доставки учащихся в школу п. Запорожское из населенных пунктов: п. Денисово, д. Замостье, п. Луговое, п. Пески, п. Пятиречье.

- Создание сети транспортно-пешеходных направлений (124,2 км), проектируемых на базе существующих и новых автомобильных, лесных и проселочных дорог. Туристические пешеходно-транспортные направления предназначены в основном для движения пешеходов, велосипедов, мототранспортных средств. Устройство наружного искусственного освещения на всех улицах населенных пунктов.

Мероприятия на первую очередь:

- Приведение в нормативное состояние с устройством усовершенствованного покрытия автомобильных дорог местного значения: подъезд к д. Удальцово (2,0 км), Пятиречье – Дамба (9,3 км).

- Сооружение автомобильных дорог местного значения, обслуживающих сложившиеся и предлагаемые рекреационные зоны в районе озер Ладожское (подъезды от а/д Ушково – Гравийное) и Суходольское (рокадные направления). Общая протяженность составит 16,7 км.

- Сооружение посадочной площадки в районе п. Запорожское.

- Организация автобусных маршрутов по направлению Санкт-Петербург – Запорожское – Приозерск.

- Создание сети транспортно-пешеходных направлений (124,2 км).

Мероприятия по развитию объектов транспортной инфраструктуры местного значения:

Мероприятия на расчетный срок:

- Благоустройство участков внешних дорог, проходящих по территории населенных пунктов (строительство тротуаров, водоотводящих лотков, озеленение), а в пределах п. Запорожское – с организацией регулируемого пешеходного перехода на пересечении ул. Ленинградской и ул. Механизаторов (протяженность участков 22,3 км).

- Благоустройство существующих улиц и проездов внутри населенных пунктов с устройством твердого покрытия, а также сооружение поселковых дорог, улиц и проездов на вновь застраиваемых территориях (34,7 км).

- Приведение в нормативное состояние мостовых переходов через р. Лосевка (п. Луговое) и р. Вьюн (п. Денисово).

- Сооружение 2 мостовых переходов в п. Денисово (через р. Вьюн).

- Приведение в нормативное состояние подъездов к территориям, предназначенным для ведения садового и дачного хозяйства (12,0 км).

- Строительство 9 причалов и пристаней на побережье Ладожского озера и оз. Суходольское.

- Создание 2 яхт-клубов – в д. Удальцово и восточнее п. Пятиречье;

- Строительство 3 крупных баз-стоянок маломерного флота – в д. Удальцово, на побережье Ладожского озера.

- Строительство АЗС на 3 колонки и СТО на 5 постов в п. Запорожское.

- Возведение остановочных павильонов на существующих и проектируемых линиях автобуса.

- Организация автостоянок в п. Запорожское и рекреационных зонах – в д. Удальцово (у нового яхт-клуба), на побережье Ладожского озера у причалов и пристаней.

Мероприятия на первую очередь:

- Благоустройство участков внешних дорог, проходящих по территории населенных пунктов (строительство тротуаров, водоотводящих лотков, озеленение), а в пределах п. Запорожское – с организацией регулируемого пешеходного перехода на пересечении ул. Ленинградской и ул. Механизаторов (22,3 км);

- Сооружение улиц на вновь застраиваемых территориях в населенных пунктов: п. Денисово, д. Замостье, п. Запорожское, п. Пески, п. Пятиречье, д. Удальцово (22,5 км).

- Устройство твердого покрытия на улично-дорожной сети в п. Денисово (5,1 км), д. Замостье (2,2 км), п. Луговое (3,8 км), п. Пески (2,3 км).

- Приведение в нормативное состояние мостовых переходов через р. Лосевка (п. Луговое) и р. Вьюн (п. Денисово).

- Строительство 5 причалов и пристаней на побережье Ладожского озера и оз. Суходольское.

- Приведение в нормативное состояние подъездов к территориям, предназначенным для ведения садового и дачного хозяйства (12,0 км).

- Строительство АЗС на 3 колонки и СТО на 5 постов в п. Запорожское.

- Строительство яхт-клуба и базы-стоянки маломерного флота в д. Удальцово.

- Возведение остановочных павильонов на существующих и проектируемых линиях автобуса.

- Организация автостоянок в п. Запорожское и рекреационных зонах – в д. Удальцово (у нового яхт-клуба), на побережье Ладожского озера у причалов и пристаней.

4.3. Развитие инженерной инфраструктуры

Водоснабжение

В настоящем проекте рассматривается развитие системы водоснабжения в зависимости от расхода воды, определенного по удельным среднесуточным нормам водопотребления в соответствии со СНиП 2.04.02–84*. В нормы водопотребления включены все расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях.

В основу определения расходов воды населением положены следующие основные позиции: многоквартирные жилые дома и индивидуальные жилые дома оборудуются внутренним водопроводом и канализацией и местными водонагревателями.

Коэффициент суточной неравномерности принимается равным 1,2.

Расходы воды на поливку улиц, проездов и зеленых насаждений определены по норме 70 л/сут./чел.

Неучтенные расходы приняты в размере 10 % от расхода воды на нужды населения.

Пожарные расходы воды

Расходы воды для нужд наружного пожаротушения принимаются в соответствии со СНиП 2.04.02–84.

На первую очередь и расчетный срок в каждом населенном пункте принят 1 пожар 10 л/с.

Трехчасовой пожарный запас составит: 10 ∙ 3,6 ∙ 3 =108 куб. м

Система и схема водоснабжения

Проектом принято развитие централизованного водоснабжения в населенных пунктах поселения.

Водоснабжение площадок нового строительства п. Запорожское осуществляется прокладкой водопроводных сетей, с подключением к существующим сетям водопровода.

В п. Денисово, п. Пески, п. Пятиречье, д. Удальцово проектируются водозаборы подземных вод (артезианские скважины) и водопроводные сети.

Для д. Замостье, п. Луговое и сохраняется существующая система водоснабжения.

Основной источник подземной воды Запорожского сельского поселения – Гдовский (Вендский) водоносный горизонт, за счет которого возможно устойчивое водоснабжение. Общая потребность в воде Приозерского района составляет 32,7 тыс. куб. м/сут, прогнозные эксплуатационные ресурсы – 106 тыс. куб. м/сут. Для Запорожского сельского поселения необходимо провести оценку запасов подземных вод.

Ввиду несоответствия качества воды нормативным требованиям по содержанию железа, марганца, сероводорода, требуется установка сооружений по водоочистке и водоподготовке на водозаборах.

Для территорий садоводческих некоммерческих товариществ водоснабжение сохраняется от существующих источников.

Для обеспечения населения доброкачественной питьевой водой в течение расчетного срока необходимы следующие мероприятия:

Мероприятия местного значения поселения

Мероприятия на расчетный срок:

- развитие системы водоснабжения в поселении в соответствии с объемами нового строительства объектов жилья и соцкультбыта.

Мероприятия на первую очередь:

- проведение реконструкции (1,1 км) и строительства (4,6 км) водопроводных сетей в п. Запорожское;

- осуществление строительства артезианских скважин и водопроводных сетей: 1,0 км (п. Пятиречье), 1,5 км (п. Денисово), 1,0 км (д. Удальцово), 1,0 км (п. Пески);

- проведение оценки запасов подземных вод сельского поселения;

- разработка, согласование, утверждение и обустройство зон санитарной охраны источников водоснабжения;

- оборудование водозаборов системами доочистки (установка сооружений по водоочистке и водоподготовке).

Водоотведение

Система и схема канализации

Для п. Запорожское предусматривается развитие централизованной системы канализации, с подключением канализационных сетей от новых площадок строительства к существующим сетям канализации, подлежащих реконструкции.

Существующие очистные сооружения в п. Запорожское требуют реконструкции.

Санитарно-защитная зона от очистных сооружений составит 200 м.

Поверхностные стоки поселка отводятся посредством устройства открытой сети дождевой канализации (канавы, лотки), с последующей подачей их на очистные сооружения.

Проектом предусматривается строительство канализационных сетей и очистных сооружений (локальных) в п. Денисово, п. Пески, п. Пятиречье, д. Удальцово.

С целью улучшения экологической ситуации и повышению уровня благоустройства населения, необходимо проведение ряда мероприятий:

С целью улучшения экологической ситуации и повышению уровня благоустройства населения, необходимо проведение ряда мероприятий:

Мероприятия местного значения поселения

Мероприятия на расчетный срок:

- Организация развития системы водоотведения в поселении в соответствии с объемами нового строительства объектов жилья и соцкультбыта.

Мероприятия на первую очередь:

- Осуществление реконструкции КОС и существующих канализационных сетей (1,2 км) в п. Запорожское.

- Осуществление строительства насосных станций и новых канализационных сетей (5,7 км) в п. Запорожское.

- Разработка проектной документации и строительство системы водоотведения поверхностного стока и очистных сооружений в п. Запорожское.

- Строительство очистных сооружений и сетей канализации: п. Денисово – 2,5 км, п. Пески – 1,3 км, п. Пятиречье – 1,5 км, д. Удальцово – 0,6 км.

Электроснабжение

Проектом Генерального плана предусматривается размещение на территории муниципального образования объектов индивидуального жилищного строительства

Определение нагрузок

Расчет электрических нагрузок коммунально-бытовых потребителей определен по удельным показателям в соответствии с «Инструкцией по проектированию городских электрических сетей» РД-34.20.185–94 с учётом пище приготовления на газовых плитах.

Удельная электрическая нагрузка составит – 0,4 кВт на человека

Потребление электроэнергии потребителями поселения составит: расчетный срок – 6720 МВт∙час в год, на 1 очередь – 4480 МВт∙час. в год.

Проектируемое электроснабжение

Электроснабжение потребителей муниципального образования «Запорожское» на перспективу будет осуществляться от системы ОАО «Ленэнерго». Центром питания будет существующая подстанция 110/10 кВ № 304 «Запорожская».

В связи со значительным износом оборудования существующей ПС 110/10 кВ «Запорожская» потребуется её модернизация с заменой трансформаторов 2·2,5 МВ·А на 2·6,3 МВ·А.

Электроснабжение потребителей существующей жилой застройки и садоводств будет осуществляться от существующих сетей 10–0,4 кВ и ТП 10/0,4 кВ.

Для обеспечения электроэнергией потребителей новых объектов индивидуального жилищного строительства потребуется строительство подстанций 10/0,4кВ и прокладка сетей 10–0,4 кВ в поселках Денисово. Запорожское, Пятиречье, Пески и деревне Удальцово. Также необходимо проводить модернизацию существующих подстанций 10/0,4 кВ и реконструкцию сетей 10–0,4 кВ в п. п. Запорожское и Пятиречье.

В соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 г. № 160), охранные зоны вдоль проектируемых воздушных линий электропередачи 10 кВ составят 10 м по обе стороны линии от крайних проводов при не отклонённом их положении.

Мероприятия местного значения сельского поселения

Мероприятия на расчётный срок:

- строительство новых трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ: п. Денисово – 2 шт., п. Запорожское – 5 шт., п. Пески – 1шт., п. Пятиречье – 4 шт., д. Удальцово – 2 шт.;

- строительство сетей 10 кВ: п. Денисово – 1 км, п. Запорожское – 17 км, п. Пески – 0,1 км, п. Пятиречье – 4 км, д. Удальцово – 9,5 км;

Мероприятия на первую очередь:

- строительство новых трансформаторных подстанции 10/0,4 кВ: п. Денисово – 2 шт., п. Запорожское – 2 шт., п. Пески – 1 шт, п. Пятиречье – 3 шт., д. Удальцово – 1 шт.;

- строительство сетей 10 кВ: п. Денисово – 1,7 км, п. Запорожское – 10 км, п. Пески – 6 км, п. Пятиречье – 3 км, д. Удальцово – 0,5 км;

- демонтаж ВЛ 10 кВ: п. Запорожское – 3,3 км, п. Пятиречье – 1,5 км.

Газоснабжение

ОАО «Газпром» ОАО Промгаз разработана «Схема газоснабжения Приозерского района», в которой предусматривается газификация и посёлков Запорожского сельского поселения.

Подача природного газа позволит получить высокий социальный и экономический эффект, улучшить качество жизни населения.

Направления расходования газа:

- бытовые нужды населения (приготовление пищи и горячей воды);

- энергоноситель для источников теплоты.

Развитие инфраструктуры газового хозяйства (прокладка газопроводов, устройство ГРП, ШРП) решается в увязке со сроками строительства новых объектов.

Для обеспечения надёжной и устойчивой работы системы газоснабжения необходима реализация ряда мероприятий.

Мероприятия по учету интересов Приозерского муниципального района при осуществлении территориального планирования Запорожского сельского поселения

Мероприятия на первую очередь:

- строительство межпоселкового газопровода до п. Запорожское, п. Пятиречье – 22 км, устройство 2 ГРП.

Мероприятия местного значения поселения

Мероприятия на расчетный срок:

- развитие инфраструктуры газового хозяйства в населенных пунктах решается в увязке со сроками строительства новых объектов.

Мероприятия на первую очередь:

- развитие инфраструктуры газового хозяйства в населенных пунктах решается в увязке со сроками строительства новых объектов.

Теплоснабжение

Планируется обеспечение домов горячим водоснабжением, а также подключение многоквартирного дома и административного здания к теплосетям.

Отопление остальных населенных пунктов – от индивидуальных тепловых источников и печное.

Значительным стимулом в развитии теплоснабжения поселения станет его газификация на расчетный срок природным газом.

Перевод источников теплоты на газовое топливо улучшит условия проживания населения и экологию, решит проблему топливоснабжения.

Для обеспечения бесперебойной и надежной работы системы теплоснабжения города необходимы:

  - поэтапная реконструкции и модернизация всех элементов системы теплоснабжения;

  - внедрение энергосберегающих технологий (приборы коммерческого учета тепловой энергии на тепловых источниках и др.);

  - автоматизация режимов работы систем энергоснабжения и потребления;

  - использование для децентрализованного теплоснабжения поселка автономных индустриальных 2-х функциональных теплогенераторов, обеспечивающих потребности отопления и горячего водоснабжения потребителей, с возможностью перевода их на природный газ.

Для обеспечения надёжной и устойчивой работы системы теплоснабжения необходима реализация ряда мероприятий.

Мероприятия местного значения поселения

Мероприятия на расчётный срок:

- модернизация существующей котельной и тепловых сетей с переводом котельной на газовое топливо;

- использование автономных источников теплоснабжения (АИТ), работающих на газовом топливе для индивидуальной жилой застройки нового жилищного строительства.

Мероприятия на первую очередь:

- применение для децентрализованного теплоснабжения поселка автономных индустриальных 2-х функциональных теплогенераторов, обеспечивающих потребности отопления и горячего водоснабжения потребителей, с возможностью перевода их на природный газ.

Связь

Телефонизация

Основными задачами по развитию телефонной сети общего пользования является ее модернизация с использованием современных цифровых и оптико-волоконных технологий для возможности предоставления населению и организациям различных телекоммутационных услуг.

Развитие телефонной сети общего пользования должно вестись из условия 100 % удовлетворения заявок на данный вид связи.

Генеральным планом предусматривается численность населения к расчетному сроку (2031 г.) – 4500 человек, в т. ч. на первую очередь (2020 г.) – 3200 чел. В новом жилфонде предполагается проживание 2300 и 950 человек соответственно.

Для телефонизации Запорожского сельского поселения потребуется модернизация АТС с использованием современных цифровых технологий и наращивания емкости АТС.

Емкость АТС для 100 % обеспечения квартирного сектора, предприятий и организаций должна будет составлять к концу расчетного срока порядка 1300 номеров, из них 700 в новом жилстроительстве, на первую очередь – 1000 номеров, в т. ч. 300 в новом фонде.

Основой развития сетей связи будет являться переход на использование волоконно-оптических кабелей. Это позволит в будущем производить неограниченное увеличение номерных емкостей любых АТС, а так же оказывать доступ в сеть Интернет на высоких скоростях.

Сотовая связь

Учитывая, что сотовой связью покрыта практически вся территория дальнейшее развитие данного вида связи должно развиваться по пути повышения качества предоставляемых услуг операторами и повышения конкурентности между операторами сотовой связи.

Радиофикация

Проводное вещание в Приозерском муниципальном районе согласно "Программе развития проводного вещания на период до 2010 года для субъектов Российской Федерации", постепенно переводится на эфирное вещание. Переход на ЧМ вещание позволяет значительно снизить затраты на обслуживание оборудования и вместе с тем продолжать обеспечивать население полным комплексом информационных услуг, а также обеспечивать население своевременной информацией о возникновении чрезвычайных ситуаций.

Телевидение

Перспективой развития телевещания является переход с аналогового сигнала на цифровое телерадиовещание, согласно ФЦП «Концепции развития телерадиовещания в Российской Федерации на 2008–2015 годы», а также развитие кабельных систем телевизионного вещания в населенных пунктах поселения.

Мероприятия местного значения поселения

Мероприятия на первую очередь:

- увеличение емкости телефонной сети общего пользования поселения для удовлетворения всех заявок на установку телефонов;

- увеличение количества пунктов сети Интернет для населения на основе автоматизированной сети связи района.

4.4. Оповещение населения на проектируемой территории

Для оповещения населения в районе чрезвычайной ситуации осуществляется посредством системы озвучения и оповещения, используется автотранспорт отдела внутренних дел, оборудованный громкоговорящими устройствами.

Проектом предлагается установка громкоговорителей во всех населенных пунктах Запорожского сельского поселения. В местах массового скопления людей в административном центре сельского поселения – в п. Запорожское для оповещения в рамках централизованной системы оповещения предлагается установить звуковую сирену.

4.5. Мероприятия по защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

В основе мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций (снижению риска их возникновения) и уменьшению возможных потерь и ущерба от них (уменьшению масштабов чрезвычайных ситуаций) лежат конкретные превентивные мероприятия научного, инженерно-технического и технологического характера, осуществляемые по видам природных и техногенных опасностей и угроз.

Предупреждение чрезвычайных ситуаций как в части их предотвращения (снижения рисков их возникновения), так и в плане уменьшения потерь и ущерба от них (смягчения последствий) проводится по следующим направлениям:

- создание надежной системы оповещения;

- накопление фонда защитных сооружений;

- планирование и проведение эвакуационных мероприятий комбинированным способом, подготовка загородной зоны для приема и размещения эвакуированного населения;

- обеспечение населения средствами индивидуальной защиты;

- всеобщее обязательное обучение населения способам защиты от оружия массового поражения;

- обеспечение защиты продовольствия, воды от заражения;

- организация радиационного, химического и бактериологического наблюдения, разведки и лабораторного контроля;

- проведение режимных, санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

Основные мероприятия по защите территории и населения от опасных метеорологических явлений и процессов:

– защита от ветровых нагрузок. При строительстве зданий и сооружений необходимо предусматривать конструкции, способные принимать ветровые нагрузки при скорости ветра более 23 м/с;

– защита от сильных морозов. Необходимо предусматривать теплоизоляцию помещений, коммуникаций тепло-, газо- и водоснабжения;

– защита от атмосферных осадков, подтопления фундаментов. Необходимо предусматривать устройство водонепроницаемой отмостки по периметру зданий и планировку территории с уклонами в сторону ливневой канализации;

– защита от прямых ударов молнии и заноса высокого потенциала. Необходимо предусматривать устройство систем молниезащиты и заземления, систем уравнивания потенциалов.

Мероприятия по предупреждению (снижению) последствий аварий на автомобильном транспорте:

- постоянный контроль за состоянием автомобильных дорог, техническим состоянием автомобилей;

- своевременный ремонт автомобилей и автомобильных дорог;

- поддержание в постоянной готовности сил и средств для своевременного ремонта автомобилей и автомобильных дорог;

- соблюдение технологических норм и правил эксплуатации автомобилей;

- организация взаимодействия сил и средств, обеспечивающих ликвидацию чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте.

# 5. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Противопожарные мероприятия

При угрозе возникновения лесных пожаров органы исполнительной власти должны выполнять следующие предупредительные мероприятия:

- ограничивать посещения лесов в период засушливого лета (особенно на автомашинах);

- соблюдать меры пожарной безопасности при лесоразработках и производстве других работ с применением технических средств;

- при необходимости проводить устройство заградительных минерализованных полос;

- рассмотреть вопрос о создании к пожароопасному периоду мобильных отрядов (групп) для тушения природных пожаров, состоящих из техники для локализации и ликвидации пожаров и средств для ее доставки к месту пожара.

- постоянно осуществлять контроль за направлением распространения крупномасштабных пожаров, оповещение и эвакуацию населения в случаях реальной угрозы, для принятия правильных управленческих решений продолжить работы по созданию информационной системы, отображения лесопожарной обстановки.

- усиливать разъяснительную работу среди населения, школьников, отдыхающих и организациях, ведущих работы в лесу, по предотвращению лесных пожаров, организовать обучение основным приемам тушения лесных пожаров.

- организовывать работу по заключению договоров между лесхозами и предприятиями местной промышленности о привлечении личного состава и техники предприятий для тушения природных пожаров.

В настоящее время на территории Запорожского сельского поселения отсутствует пожарное депо, тушение пожаров производится средствами ПЧ № 143, расположенной в п. Сосново (Сосновское сельское поселение).

На территории сельского поселения три населенных пункта и одно садоводческое товарищество находятся за пределами нормативной 20 минутной доступности первого подразделения пожарной охраны (таблица 5).

Таблица 5

Перечень населенных пунктов и садоводческих некоммерческих товариществ, находящихся вне нормативного времени прибытия первого подразделения ОГПС (Отдел государственной противопожарной службы) Приозерского муниципального района

| Наименование населенного пункта, садоводческого товарищества | Расстояние до ближайшей пожарной части ГПС, км | Расчетное время прибытия первого подразделения ОГПС, мин. |
| --- | --- | --- |
| п. Денисово, Запорожское сельское поселение | 26 | 26 |
| п. Пески, Запорожское сельское поселение | 30 | 30 |
| п. Пятиречье, Запорожское сельское поселение | 26 | 26 |
| СНТ «Зодчий» | 25 | 25 |

Учитывая предложения отдела ГОЧС Приозерского муниципального района и в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» на территории Запорожского сельского поселения предлагается разместить пожарной депо V типа на два пожарных автомобиля. Для строительства пожарного депо данного типа понадобится земельный участок площадью 0,55 га. По согласованию с администрацией Запорожского сельского поселения пожарное депо предполагается разместить в административном центре – п. Запорожское.

В настоящее время территория сельского поселения не обеспечена водой для целей пожаротушения в полной мере. В качестве источников противопожарного водоснабжения могут быть использованы естественные водоемы и водотоки, расположенные на территории сельского поселения.

Перечень источников противопожарного водоснабжения на территории Запорожского сельского поселения

п. Денисово:

– забор воды из р. Вьюн;

– забор воды из искусственного пожарного водоема (емкость) – 25 куб. м,

– забор воды из водонапорной башни (функционирует только в летний период.

п. Замостье:

– забор воды из оз. Офицерское;

п. Запорожское:

– забор воды от котельной п. Запорожское;

– забор воды из р. Вьюн.

– водонапорная башня

п. Луговое:

– забор воды из р. Бурная.

п. Пески:

– забор воды из оз. Прохладное, оз. Верецкое.

п. Пятиречье:

– забор воды из водонапорной башни по ул. Центральной;

– забор воды из реки Вьюн.

п. Удальцово:

– забор воды из оз. Суходольское.

Для средств пожаротушения проектом предлагается создание пожарных водоемов в следующих населенных пунктах: п. Денисово (3 пожарных водоема), п. Замостье (3 пожарных водоема), п. Луговое (2 пожарных водоема), п. Пятиречье (2 пожарных водоема).

В соответствии с Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» расход воды из водопроводной сети на наружное пожаротушение на территории Запорожского сельского поселения принимается из расчета численности населения – 10 литров в секунду при количестве одновременных пожаров не более 1.

# 6. Защита населения в военное время и при возникновении чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера

В настоящее время на территории Запорожского сельского поселения имеется 6 противорадиационных укрытий (ПРУ). Все они размещены в п. Запорожское. Все ПРУ находятся в пригодном для укрытия людей состоянии.

Для защиты жизни и здоровья населения в ЧС на территории Запорожского сельского поселения следует применять следующие основные мероприятия гражданской обороны, являющиеся составной частью мероприятий РСЧС:

- укрытие людей в приспособленных для нужд защиты населения помещениях производственных, общественных и жилых зданий, а также, в специальных защитных сооружениях (ЗС);

- эвакуацию населения из зон чрезвычайных ситуаций;

- использование средств индивидуальной защиты (СИЗ) органов дыхания и кожных покровов;

- проведение мероприятий медицинской защиты;

- проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в зонах ЧС.

Согласно требованиям действующих нормативных документов, на территории Запорожского сельского поселения укрытие населения в период военных действий предусматривается в противорадиационных укрытиях (далее ПРУ).

По данным на 1.01.2011г на территории Запорожского сельского поселения имеется 6 ПРУ. Все ПРУ расположены в п. Запорожское, их адресная привязка представлена в таблице ниже.

Таблица 6.

| № п/п | № паспорта ПРУ | Адрес ПРУ | Тип ПРУ | вместимость | Площадью кв. м (общая площадь) | Год ввода | Характер использования в настоящее время | Готовность ПРУ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1861 | ул. Советская, дом 15 | ВУ | 1420 | 850 (924) | 1988 | Не используется | пригод. |
| 2 | 1862 | ул. Советская, дом 8 | ВУ | 1420 | 850 (924) | 1983 | Не используется | пригод. |
| 3 | 1863 | ул. Советская, дом 10 | ВУ | 1100 | 650 (720) | 1975 | Не используется | пригод. |
| 4 | 1864 | ул. Советская, дом 13 | ВУ | 1420 | 850 (924) | 1980 | Не используется | пригод. |
| 5 | 1865 | ул. Советская, дом 12 | ВУ | 1420 | 850 (924) | 1979 | Не используется |  |
| 6 | 1866 | ул. Советская, дом 11 | ВУ | 1100 | 650 (720) | 1976 | Не используется | пригод. |

Суммарная емкость ПРУ составляет 7880 мест. Все ПРУ располагаются в жилых зданиях. Все ПРУ относятся к типу ВУ (встроенные укрытия). В настоящее время ПРУ не используются и все они находятся в пригодном для укрытия населения состоянии.

По данным, предоставленным администрацией Запорожского сельского поселения, численность постоянного населения на 1 января 2011 г. составила 2600 человек. На первую очередь прогнозируется снижение численность до 3200 человек. На расчетный срок численность населения составит 4200 человек. Таким образом, ПРУ общей вместимостью 7880 мест полностью покрывает потребность в укрытии проектного населения. Существующие ПРУ также частично могут покрывать население соседних муниципальных образований.

Мероприятия должны осуществляться единым комплексом в течение всего расчетного срока Генерального плана сельского поселения.

# Приложение

Приложение № 1

Перечень использованных нормативных документов

- ГОСТ Р 22.0.01–94. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Основные положения.

- ГОСТ Р 22.0.02–94. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения основных понятий.

- ГОСТ Р 22.0.03–95. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Природные чрезвычайные ситуации. Термины и определения.

- ГОСТ Р 22.0.05–94. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации. Термины и определения.

- ГОСТ Р 22.0.06–95. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий.

- ГОСТ Р 22.0.07–95. Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров.

- ГОСТ Р 22.0.11–99. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Предупреждение природных чрезвычайных ситуаций. Термины и определения.

- СНиП 2.01.97. Пожарная безопасность зданий и сооружений.

- Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- Исходные данные для разработки раздела ИТМ ГОЧС, предоставленные отделом ГОЧС Приозерского муниципального района

- Сведения о наличии гидрантов и пожарных водоемов, расположенных на территории Запорожского сельского поселения. Информация предоставлена администрацией Запорожского сельского поселения

Приложение № 2